海丰县祥腾石材有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见

根据国家有关法律法规、项目竣工环境保护验收技术规范、生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、本项目环境影响报告和审批意见等要求，2020年1月7日海丰县中晟环保科技有限公司组织编制了建设《海丰县祥腾石材有限公司建设项目竣工环境保护验收报告》(以下简称《验收报告》)。对本项目进行环境保护设施验收，验收工作组审阅了《验收报告》，并对项目现场及项目环保设施进行了现场检査，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于海丰县城东金园工业区北三环路北侧（大邦漆业有限公司内西侧厂房），其中心地理坐标为N 22°59′52″、E115°20′20″，占地面积500 m2，建设用地面积约为400m2，主要建设内容大理石加工，年加工大理石1000m2。项目总投资20万元，其中环保投资2万元。

(二)建设过程及环保审批情况

项目环评报告于2019年11月6日取得汕尾市生态环境局海丰分局汕环海丰函【2019】124号文对该报告表的批文。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

验收组：

(三)投资情况

工程实际总投资20万元，其中环保投资2万元，环保投资占总投资10％。

(四)验收范围

本次验收的范围为项目竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容与环评批复基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目的废水有生活污水及生产废水；生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政管网排入海丰县城镇污水处理厂进行深化处理，尾水排入丽江；生产废水经三级沉淀池预处理后，通过市政管网排入海丰县城镇污水处理厂进行深化处理，尾水排入丽江。

（二）废气

本项目运营过程中大气污染物主要来自于大理石切割、磨光、雕刻等工序产生的粉尘，由于项目切割、磨光工序均为水淋湿法作业，因此90%粉尘被喷水抑制，进入沉淀池中，因此，在项目生产车间内无组织排放。

（三）噪声

项目主要噪声源来设备运行噪声，企业除选用噪声低的设备外，还应采取合理的安装，并适当进行减振、减噪声和隔声处理，合理布

验收组：

局噪声源，噪声较大的工序避免在夜间操作。

- （四）固体废物

本项目固体废物主要为加工过程的边角料；包装工序产生的包装废物；沉淀池产生的沉淀泥渣；员工生活垃圾。生产过程中的边角料作为建筑废物处理，交由专业回收公司回收；产生的包装固废定期交由废物回收利用公司收集；沉淀池沉渣干化后，出售给砖厂作为原料使用；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。

四、环境保护设施调试结果

阳江市人和检测技术有限公司于2019年12月15日-16日连续两天对本项目进行了现场验收监测，验收监测期间，项目正常生产，主要设备均处于正常工作状态，根据验收监测报告，主要结果如下:

项目生活污水中pH值、CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油监测结果均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

生产废水pH值、CODcr、BOD5、氨氮、SS监测结果均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

项目产生的废气颗粒物排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，

验收组：

项目南面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类功能区排放限值要求，西、北、东厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区排放限值要求。

五、项目建设对环境的影响

根据验收监测报告监测结果，项目采取相应环保措施后均能满足相应执行标准，各污染物对环境影响相对较小。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组经现场检查并审阅相关资料，经认真讨论，认为海丰县祥腾石材有限公司建设项目基本符合竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、建议

加强管理，加强员工培训，制定相关制度并严格执行，以保证各项污染物稳定达标排放。

验收组：

2020年01月07日

|  | 单位 | 职务/职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 海丰县祥腾石材有限公司 |  |  |  |
| 验收报告编制机构 | 海丰县中晟环保科技有限公司 |  |  |  |
| 验收监测机构 | 阳江市人和检测技术有限公司 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 环评单位 | 海南深鸿亚环保科技有限公司 |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |